- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 佳33-3气井井口天然气回收项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |
| 建设单位联系人 | 刘剑宁 | 联系方式 | 13832558601 |
| 建设地点 | 榆林市佳县乌镇关西峁村 |  |  |
| 地理坐标 |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 | B0721陆地天然气开采 | 建设项目 行业类别 | 五、石油和天然气开采业8陆地天然气开采0721中的“其他” |
| 建设性质 | £新建（迁建） £改建 £扩建 R技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 430 | 环保投资（万元） | 27.5 |
| 环保投资占比（%） | 6.4% | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m²） | 在现有井场内建设，不新增用地 |
| 专项评价设置情况 | 表1-1 本项目专项评价设置分析 类别; 设置原则; 本项目情况; 设置情况. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 项目运营期产生的废气主要为天然气燃烧产生的氮氧化物、颗粒物以及井场产生的有机废气，不涉及有毒有害污染物、二噁英、苯并芘、氰化物、氯气等; 不设置. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理; 采出水进入30m³污水罐后通过罐车拉运至神木气田第三处理厂采出水系统处理达标后通过采出水管线转输至回注井；生活污水进入环保旱厕收集后定期清掏还田，不涉及废水直排; 不设置. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 项目有毒有害和易燃易爆危险物质储存量未超过临界量; 不设置. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 不涉及; 不设置. |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策分析 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于鼓励类中“七、石油天然气-3．油气勘探开发技术与应用：油气伴生资源综合利用，油气田提高采收率技术、安全生产保障技术、生态环境恢复与污染防治工程技术开发利用，挥发或放空石油、天然气自动监控、回收利用技术、装备开发与应用，天然气分布式能源技术开发与应用，液化天然气技术、装备开发与应用，油气与新能源融合发展项目及技术开发与应用，液化天然气装置不凝气提取高纯氦气技术、成套设备开发及应用。” 对照《市场准入负面清单（2025年版）》，本项目不属于禁止准入类。 因此，项目建设符合国家及地方现行产业政策。 2、与榆林市投资项目选址“一张图”控制线符合性分析 项目不新增占地，在现有井场内建设，本次针对现有井场开展项目选址“一张图”控制线检测分析，根据《榆林市投资建设项目选址“一张图”控制线检测报告》（编号：2025（4933号），见附件），项目与榆林市“多规合一”控制线检测符合性见下表。 表1-2 项目与榆林市选址“一张图”控制线检测结果符合性分析 控制线名称; 检测结果及意见; 符合性. 项目特殊管控范围分析; 不涉及; 符合. 榆阳机场电磁环境保护区分析; 不涉及; 符合. 机场净空区域分析; 不涉及; 符合. 矿业权现状分析; 不涉及; 符合. 长城文物保护线分析; 不涉及; 符合. 生态红线保护分析; 不涉及; 符合. 永久基本农田分析; 不涉及; 符合. 土地利用现状分析; 占用种植园用地0.4858hm2、草地0.0286hm2、林地0.0687hm2; 项目不新增占地，符合. 根据检测结果，现有井场占地范围不涉及生态红线、文物保护、基本农田，项目在现有井场内建设，不新增占地，项目选址符合榆林市投资项目选址“一张图”控制线要求。 3、本项目与“三线一单”相符性分析 采取“一图一表一说明”的方式分析项目“三线一单”生态环境分区管控符合性。 （1）“一图”：指的是建设项目与环境管控单元对照分析示意图。 图1-1 现有井场占地与生态环境管控单元对照分析示意图 （2）“一表”：项目与涉及的生态环境管控单元准入清单符合性分析见下表。 表1-3 项目与涉及的生态环境管控单元准入清单符合性分析 环境管控单元名称; 单元要素属性; 管控单元分类; 管控要求; 项目 情况; 结论. 陕西省榆林市佳县一般管控单元; 无; 一般管控单元; 空间布局约束; - 1.执行榆林市生态环境要素分区总体准入清单中“6.1一般管控单元总体要求”准入要求。 - 2.农用地优先保护区执行榆林市生态环境要素分区总体准入清单中“4.2农用地优先保护区”准入要求。 - 3.江河湖库岸线优先保护区执行榆林市生态环境要素分区总体准入清单中“4.3江河湖库岸线优先保护区”准入要求。 - 4.荒漠化沙化土地优先保护区执行榆林市生态环境要素分区总体准入清单中“4.4荒漠化沙化土地优先保护区”准入要求。 - 5.江河湖库岸线重点管控区执行榆林市生态环境要素分区总体准入清单中“5.14 江河湖库岸线重点管控区”中的“空间布局约束”准入要求。; 项目在原有井场内建设，不新增占地，不涉及基本农田，不涉及江河湖库岸线优先保护区，不涉及荒漠化沙化土地优先保护区，不涉及江河湖库岸线重点管控区; 符合. 污染排放管控; /; /; /. 环境风险防控; /; /; /. 资源开发效率要求; /; /; /. （3）“一说明”：指的是依据“一图”和“一表”结果，论证规划或建设项目符合性的说明。 根据上述分析，项目现有井场占地仅涉及一般管控单元，在现有井场内建设，不新增占地，项目建设符合建设符合榆林市生态环境管控单元准入清单要求，符合《榆林市“三线一单”生态环境分区管控方案》（榆政发〔2021〕17号）相关要求。 表1-4 项目与“三线一单”相符性分析 三线一单; 本项目; 结论. 生态保护红线; 根据《榆林市投资项目选址“一张图”控制线检测报告》检测结果（附件3）及陕西省“三线一单”数据应用系统查询比对结果（附件4），项目建设不涉及生态红线; 符合. 环境质量底线; 佳县属于环境空气质量不达标区。项目运营期排放少量颗粒物、氮氧化物和非甲烷总烃，采取环评提出的污染防治措施后，项目污染物均能达标排放，对周围环境影响很小，不触及环境质量底线; 符合. 资源利用上线; 项目不新增用地。项目建设期和运营期仅消耗少量水，项目用电由井口自采的天然气进行发电供给，且项目无高功率设备，不涉及高污染燃料的使用。项目不触及资源利用上线; 符合. 环境准入负面清单; 根据《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》（陕发改规划〔2018〕213号），项目所在地佳县未列入陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单；根据《市场准入负面清单（2025年版）》（发改体改规〔2025〕466号），项目不属于其规定的“禁止准入类”；根据榆林市人民政府关于印发《榆林市“三线一单”生态环境分区管控方案》（榆政发﹝2021﹞17号），项目符合榆林市生态环境准入清单; 符合. 4、相关法律法规、规章相符性分析 项目与相关政策及规划的相符性分析见下表。 表1-5 项目与相关政策相符性分析一览表 序号; 政策名称; 政策要求（摘录）; 本项目情况; 相符性. 1; 《陕西省煤炭石油天然气开发生态环境保护条例》（陕环办发〔2019〕67号）; 第十二条 省人民政府及其有关行政主管部门在编制能源产业发展规划和矿产资源开发规划时，应当按照本省国土空间规划、生态环境保护规划以及本省确定的生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单要求，合理确定煤炭、石油、天然气开发区域、规模和强度; 本项目不涉及生态红线，满足环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单要求。项目对已有气井采出气进行初步净化后采用CNG车辆运至周边企业，不新增开发强度; 符合. 第十三条 禁止在居民区和国务院或者省人民政府划定的重要水源涵养区、饮用水水源保护区，国家公园，自然保护区，风景名胜区、森林公园、地质公园、草原公园、湿地公园等自然公园、文物保护单位等区域内进行煤炭、石油、天然气开发; 项目位于佳县乌镇关西峁村，场址不涉及重要水源涵养区、饮用水水源保护区，国家公园、自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、草原公园、湿地公园等自然公园、文物保护单位等区域; 符合. 第十六条 新建、扩建、改建煤炭、石油、天然气开发建设项目，建设单位应当在项目开工建设前编制环境影响评价文件，按照建设项目环境影响评价分级管理目录规定，报有审批权的生态环境行政主管部门审批。实行相对集中行政许可权的地方，审批机关应当将审批文件同时抄送项目所在地同级生态环境行政主管部门; 项目正依法进行环境影响评价工作，编制环境影响报告表; 符合. 第二十六条 石油、天然气开发单位应当对开采过程中产生的钻井废水、压裂返排液、采出水按照国家有关规定进行无害化处理，经处理达到标准的，按照经批准的环境影响评价文件要求排放或者回注。石油采出水应当同层回注，不得外排; 项目天然气采出水暂存于污水罐，定期拉运至神木气田第三处理厂处理后按要求回注; 符合. 第二十九条 煤炭、石油、天然气开发单位收集、贮存、运输、利用和处置危险废物，应当严格执行国家和本省有关规定，不得将危险废物交由不具备资质的单位处置; 项目产生的危险废物在场内暂存后定期委托有资质单位处理; 符合. 2; 《石油天然气开采业污染防治技术政策》（公告2012年第18号）; 油气田企业应对勘探开发过程进行环境风险因素识别，制定突发环境事件应急预案并定期进行演练。应开展特征污染物监测工作，采取环境风险防范和应急措施，防止发生由突发性油气泄漏产生的环境事故; 项目突发环境事件应急预案纳入冀东油田西部分公司突发环境事件应急预案中; 符合. 3; 《生态环境部关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》（环办环评函〔2019〕910号）; （十）陆地油气开采项目的建设单位应当对挥发性有机物液体储存和装载损失、废水液面逸散、设备与管线组件泄漏、非正常工况等挥发性有机物无组织排放源进行有效管控，通过采取设备密闭、废气有效收集及配套高效末端处理设施等措施，有效控制挥发性有机物和恶臭气体无组织排放; 环评要求项目运营期加强泄漏检测工作，减少设备动静密封点烃类无组织泄漏，有效控制挥发性有机物排放; 符合. 4; 《陕西省石油天然气开采项目环境影响评价文件审批要点》（陕环办发〔2020〕34号）; 禁止在居民区和国务院或者省人民政府划定的重要水源涵养区、饮用水水源保护区，国家公园，自然保护区，风景名胜区、森林公园、地质公园、湿地公园等自然公园、文物保护单位等区域内进行石油、天然气开发; 项目为井口天然气回收，场地不涉及重要水源涵养区、饮用水水源保护区，国家公园，自然保护区，风景名胜区、森林公园、地质公园、湿地公园等自然公园、文物保护单位等区域; 符合. 涉及废水回注的油气开采项目，应当论证回注的环境可行性，不得回注与油气开采无关的废水; 项目为井口天然气回收，采出水定期拉运至神木气田第三处理厂处理后按要求回注; 符合. 5; 《陕西省加强陕北地区环境保护的若干意见》（陕环函〔2006〕402号）; 城市规划区、生态防护区、试验区、自然保护区内不得开采煤、气、油、盐；城市饮用水水源一、二级保护区、革命圣地遗址、风景名胜区等具有特殊保护价值的地区，不得新建各类有污染的项目; 项目选址不在城市规划区、生态防护区、试验区、自然保护区、一二级水源保护区内、革命圣地遗址、风景名胜区等具有特殊保护价值的地区内; 符合. 6; 《陕西省防沙治沙规划（2021-2030年）》; （四）黄土（丘陵）覆沙治理区 本区地处长城沿线毛乌素沙地治理区东南，包括榆阳、横山、神木、府谷、佳县5个县（市、区）46个乡镇，总面积920091.25公顷，占规划总面积的25.02%，其中沙化土地面积57931.05公顷。本区为沙地与黄土梁峁的过渡带，沟壑纵横深切，梁涧兼存，尤其是黄河沿线石质山区地势陡峭，侵蚀模数大;该区气候干燥，有效降水少，植被覆盖率低，水蚀、风蚀荒漠化并存。; 项目位于佳县乌镇。位于黄土（丘陵）覆沙治理区，不涉及沙化土地封禁保区。本次评价已提出保持水土、防治土地荒漠化及土地沙化的防治措施; 符合. 7; 《陕西省固体废物污染防治专项整治行动方案》（陕环办函〔2018〕130号）; 落实产废企业污染防治主体责任。固体废物产生企业要对固体废物处置全过程负责，细化管理台账、落实申报登记制度，如实申报固体废物利用处置最终去向，实行申报登记信息承诺制，向社会公开固体废物产生种类、数量、利用、处置情况及承诺书等信息，接受社会监督; 项目产生的固体废物遵循减量化、资源化、无害化原则，并按照国家和地方有关固体废物、危险废物的管理规定进行处置; 符合. 8; 《中华人民共和国大气污染防治法》; 第六十九条 建设单位应当将防治扬尘污染的费用列入工程造价，并在施工承包合同中明确施工单位扬尘污染防治责任。施工单位应当制定具体的施工扬尘污染防治实施方案。 从事房屋建筑、市政基础设施建设、河道整治以及建筑物拆除等施工单位，应当向负责监督管理扬尘污染防治的主管部门备案。 施工单位应当在施工工地设置硬质围挡，并采取覆盖、分段作业、择时施工、洒水抑尘、冲洗地面和车辆等有效防尘降尘措施。建筑土方、工程渣土、建筑垃圾应当及时清运；在场地内堆存的，应当采用密闭式防尘网遮盖。工程渣土、建筑垃圾应当进行资源化处理。 施工单位应当在施工工地公示扬尘污染防治措施、负责人、扬尘监督管理主管部门等信息。; 项目施工期主要包括设备安装、简易工房的设置，设置硬质围挡，采取洒水抑尘、车辆冲洗等措施，并设置公示牌公示相关信息。项目不涉及土方、渣土和建筑垃圾的运输、堆存等; 符合. 9; 《陕西省大气污染防治条例》; 第五十七条 施工单位应当按照工地扬尘污染防治方案的要求施工，在施工现场出入口公示扬尘污染控制措施、负责人、环保监督员、扬尘监管行政主管部门等有关信息，接受社会监督，并采取下列防尘措施： （一）施工工地周围应当设置硬质材料围挡，工程施工前，施工工地出入口及场内主要道路应当硬化；工地内暂未施工的区域应当覆盖、硬化或者绿化，暂未开工的建设用地，由土地使用权人负责对裸露地面进行覆盖，超过三个月的，应当进行绿化； （二）施工工地内堆放水泥、灰土、砂石等易产生扬尘污染物料和建筑垃圾、工程渣土，应当遮盖或者在库房内存放。建筑土方、工程渣土、建筑垃圾应当及时清运，在场地内堆存的，应当采用密闭式防尘网遮盖； （三）土方、拆除、洗刨工程作业时应当分段作业，采取洒水压尘措施，缩短起尘操作时间； （四）建筑施工工地进出口处应当设置车辆清洗设施及配套的排水、泥浆沉淀设施，运送建筑物料、土方、渣土的车辆驶出工地应当进行冲洗，防止泥水溢流。 施工工地扬尘排放应当符合国家和地方制定的施工场界扬尘排放标准。; 符合. 10; 《榆林市扬尘污染防治条例》; 第十三条 工程施工单位应当制定具体的施工扬尘污染防治实施方案，在施工现场出入口公示扬尘污染防治措施、负责人、环保监督员、监督管理部门等有关信息，并采取下列防尘措施： （一）施工工地应当设置硬质密闭围挡； （二）施工工地内暂时不能开工的裸露地面应当进行覆盖；超过三个月的，应当进行绿化、铺装或者遮盖； （三）施工期间，应当在工地建筑结构脚手架外侧设置有效抑尘的密目防尘网或防尘布； （四）施工现场的主要道路及材料加工区地面应当进行硬化处理，并采取洒水、喷淋、冲洗地面等防尘措施； （五）施工工地内堆放水泥、灰土、砂石等易产生扬尘污染物料，应当遮盖或者在库房内存放； （六）土方、拆除、铣刨工程作业时应当分段作业，采取洒水压尘措施；气象预报风速达到四级以上或者出现重污染天气状况时，城市市区应当停止土石方作业、拆除工程以及其他可能产生扬尘污染的施工； （七）施工工地出入口应当设置车辆清洗设施及配套的排水、泥浆沉淀设施，车辆冲洗干净后方可驶出； （八）建筑土方、工程渣土及建筑垃圾应当及时清运；不能及时清运的，应当采用密闭式防尘网遮盖； （九）城市市区施工工地禁止现场搅拌混凝土和砂浆；其他区域的建设工程在现场搅拌砂浆机的，应当配备降尘防尘装置。; 符合. 9; 《陕西省矿产资源总体规划》（2021-2025年）（陕自然资发〔2022〕40号）; 按照“稳油增气、常非并举”的部署，推进石油增储稳产天然气增储扩产、煤层气增储上产。加强鄂尔多斯盆地油气勘查，加大页岩气、煤层气等非常规油气勘查力度，形成新的资源接续区。; 项目属于井口天然气回收，位于陕西鄂尔多斯盆地佳县区块天然气开采范围内，项目实施可有效回收天然气资源; 符合. 5、选址布局合理性分析 项目在现有井场内建设，现有井场选址不涉及饮用水水源保护区、自然保护区、风景名胜区等环境敏感区，所在地周边有村镇道路联通，交通较为便利，项目不在城镇规划范围内，远离居民集中分布区，采取环评提出的污染防治措施合理处置各项污染物后，项目对评价区环境质量和周边环境保护目标影响较小，满足当地环境功能区划和环境保护规划要求，项目选址合理。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 为进一步优化资源配置、发挥整体优势、解决发展不平衡和企业扭亏脱困问题，根据2021年3月25日中国石油天然气股份有限公司石油勘探〔2021〕31号文件，将由长庆油田分公司已经实施勘察的鄂尔多斯盆地神木和佳县两个区块，优化配置给冀东油田分公司实施整体勘探开发。 2022年2月中国石油天然气股份有限公司冀东油田分公司编制了《冀东油田神木气田佳县区块南区产能建设项目环境影响报告书》，并于2022年4月14日取得了陕西省榆林市行政审批服务局《榆林市行政审批服务局关于冀东油田神木气田佳县区块南区产能建设项目环境影响报告书的批复》（榆政审批生态发〔2022〕47号）。公司于2022年11月30日取得排污许可证，2025年8月对佳县片区井场单独办理了排污登记，于2024年1月通过竣工环境保护自主验收（见附件）。 佳33-3井场为冀东油田神木气田佳县区块南区产能建设项目内建设的采气井场，井场现建成3口气井，井号分别为佳33-3、佳33-3C7、佳33-3C8，因井场内气井流量小且不稳定，井口气压低于《中国石油天然气股份有限公司冀东油田分公司冀东油田神木气田佳县区块南区产能建设项目环境影响报告书》及其竣工环境保护验收报告中设计集气压力6.3MPa要求，导致产能无法释放，项目采用压缩回收撬对井口气增压，可适应井口气低压低产特性，稳定井口气流量和压力，进一步提高气藏采收率，为了避免低压气增压后进入集输管网因流速不足导致管网积液，减少长输管道中的压力损失（通常0.1~0.3MPa/10km），同时考虑技术和经济可行性，项目井口气压缩脱水后直接进CNG槽车，槽车按需装载，无需维持管道最低流速（通常>3m/s），可规避管网流动保障风险。 为进一步释放气井产能、实现降本增效目的，建设单位拟在佳33-3井场内，建设1套撬装式天然气回收处理设备和CNG充装等设施。通过对天然气进行增压、干燥处理，使天然气压力达到装车要求后，通过CNG罐车直接运至当地各大企业使用。 2025年8月22日中国石油冀东油田西部分公司出具了授权委托书，由其下属分公司唐山北田油气开发有限公司榆林分公司负责办理佳33-3气井井口天然气回收项目环评手续。2025年8月25日，唐山北田油气开发有限公司榆林分公司出具了《关于实施佳1H气井、米110气井、佳33-3气井井口天然气回收项目会议纪要》，明确了项目建设规模、内容以及处理工艺，见附件。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》，项目应进行环境影响评价工作。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于油气开采配套的辅助设施，属于“五、陆地天然气开采0721其他”，应编制环境影响报告表。 2、项目基本情况 项目名称：佳33-3气井井口天然气回收项目 建设单位：中国石油天然气股份有限公司冀东油田西部分公司 建设性质：技术改造 建设地点：榆林市佳县乌镇关西峁村 工程投资：项目总投资430万元，其中环保投资27.5万元，占总投资的6.4%。 劳动定员及工作制度：项目劳动定员3人，年工作330天，3班制，每班工作8小时，每班值班人员1人，不设置食堂、住宿； 建设规模：项目不新增占地，在现有佳33-3井场内建设一套CNG回收装置，包括两相分离器、压缩器、干燥器和CNG充装等设施。 3、建设内容 佳33-3井场现建成3口气井（佳33-3、佳33-3C7、佳33-3C8），井口天然气压力均为3.0MPa，三口气井总产气规模约为10000Nm3/d，3.3×106Nm3/a。项目对采出天然气经加压、干燥后，一部分作为项目天然气发电机燃料，剩余部分直接由CNG槽车外运至各大企业使用。 项目主要建设一套CNG净化装置，包括两相分离器、压缩器、干燥器和CNG充装等设施。项目组成见下表。 表2-1 项目建设内容组成一览表 工程分类; 建设内容; 备注. 主体 工程; CNG回收; 建设1套橇装式井口气回收处理装置，主要包括进气离心分离过滤、气体增压、气体干燥、充装计量、电气控制、隔声罩、底座撬体等部分; 新建. CNG充装; 安装1套橇装式加气柱; 新建. 储运 工程; 运输系统; 井场不设天然气储罐，天然气净化增压后储存于槽车管束（6管）内，直接由CNG槽车拉运; /. 公用 工程; 办公区; 位于厂区东侧，为员工办公生活区; 新建. 供水; 生活用水由附近村镇拉运至项目地; /. 供电; 自备天然气发电机组1套，为点燃式车用燃气机，额定功率300kw，带三元催化转化装置; 新建. 供暖制冷; 项目供暖制冷采用分体式空调; 新建. 进场道路; 依托现有进场道路; 依托. 环保 工程; 废水; 生产废水; 采出水进入60m³污水罐后通过罐车拉运至神木气田第三处理厂采出水系统处理达标后回注地层; 新建. 生活污水; 进入环保旱厕收集后定期清掏还田; 新建. 废气; 燃气发电机使用三元催化装置，废气经15m高排气筒排放；动静密封点逸散的有机废气无组织排放; 新建. 噪声; 选用低噪声设备、基础减振、隔声; 新建. 固废; 生活垃圾; 生活垃圾分类收集后交村镇环卫部门处置; 新建. 危险废物; 废油、废油桶、除砂杂质和罐底沉渣、废分子筛、废催化剂等危险废物暂存于6m³危废贮存库，定期交有资质单位处理; 新建. 环境风险; 设1套管控管线及放空管，放散管位于场地下风向，系统紧急停机时，切断紧急切断阀，系统内气体通过放散管排放；工艺装置安装紧急控制装置；可燃气体泄漏检测装置和事故报警器；组织员工应急培训、应急演练、设灭火器、铁锹及砂土等应急物资; 新建. 防渗措施; 源头控制、分区防渗。危废贮存库按照GB18597执行；污水罐（地上）、污水管道（地上）、井口气回收处理撬、旱厕为一般防渗区，CNG充装区、加气柱、生活办公区、发电间为简单防渗区; 新建. 4、主要设备 表2-2 主要设备一览表 序号; 设备名称; 设备型号或参数; 单位; 数量. 1; 井口气回收处理撬; 套; 1. （1）; 除砂器; /; 台; 1. （2）; 两相分离器; P22MPaDN450; 台; 1. （3）; 干燥器; 吸附剂：分子筛; 台; 1. （4）; 压缩机组; /; 台; 1. 2; 发电机; 点燃式车用燃气机，额定功率300kw; 台; 1. 3; 紧急切断阀; ACQDF50-250; 套; 1. 4; 旋进旋涡气体流量计; TDS-50B; 套; 1. 5; 加气柱; /; 套; 1. 6; 污水罐; 60m³; 具; 1. 5、主要原辅材料及产品方案 （1）主要原辅料消耗 项目主要原辅材料及能源消耗情况见下表。 表2-3 主要原辅材料及能源消耗表 序号; 名称; 消耗量; 最大储存量; 来源. 1; 天然气（燃料）; 42.181万m³/a（标况）; 不暂存; 净化后的干气. 2; 机油; 0.04t/a; 桶装，20kg/桶; 外购. 3; 分子筛; 0.2t/5a; 不暂存; 外购. 4; 水; 64.35m3/a; /; 周边村镇拉运. 项目不设置天然气储罐，每日生产的天然气压缩至槽车管束（6管）内，槽车约1天拉运2次，每年拉运660次左右。 （2）主要原辅料理化性质 分子筛：项目所使用到的分子筛主要用在脱水装置中，用来吸附天然气中的凝析态水分。脱水装置设置两个干燥器，一套干燥系统吸附脱水，一套干燥系统脱附再生。分子筛干燥系统的再生原理为高温加热，一般温度在230℃。由于高温加热再生时不能将分子筛所吸附的废水完全去除，分子筛的除水效率将逐渐降低，所以需定期更换分子筛。分子筛是结晶态的硅酸盐或硅铝酸盐，其分子尺寸大小在0.3~2.0nm，具有孔道和空腔体系，从而具有筛分分子的特性，主要用于天然气以及各种化工气体和液体、冷冻剂、药品、电子材料及易变物质的干燥，氩气纯化，甲烷、乙烷、丙烷的分离。 原料气：根据《冀东油田神木气田佳县区块南区产能建设项目》，佳县区块烃源岩主要为石炭、二叠系地层，物理性质相对稳定，天然气组分见下表。 表2-4 天然气组分表 序号; 组分; 组成（摩尔%）. 1; 甲烷; 91.71. 2; 乙烷; 5.09. 3; 丙烷; 1.01. 4; 异丁烷; 0.18. 5; 正丁烷; 0.18. 6; 异戊烷; 0.07. 7; 正戊烷; 0.04. 8; 正己烷; 0.06. 9; 正庚烷; 0.03. 10; 正辛烷; 0.02. 11; H2O; 0.14. 12; 氮气; 0.54. 13; 氦气; 0.03. 14; CO2; 0.87. 15; 氢气; 0.01. 合计; 100.00. 同时根据建设单位提供附近气井佳44-C5井口天然气检测报告（均为佳县区块石炭、二叠系地层，见附件），井口气硫化氢、总硫均未检出，井口气不含硫。检测数据见下表。 表2-5 附近井口天然气检测报告 检测项目; 检测结果; 检测项目; 检测结果. CH₄,%; 91.276; N₂,%; 3.667. C₂H₆,%; 3.39; 非烃类，%; 4.23. C₃H8,%; 0.69; 含烃类，%; 95.77. iC4,%; 0.126; 压缩因子; 0.9980. nC4,%; 0.126; 临界压力，kPa; 4541.75. iC5,%; 0.055; 临界温度，K; 193.35. nC5,%; 0.028; 相对密度(空气密度=1.00); 0.6023. C6,%; 0.043; 密度(20℃，0.1013MPa)，kg/m³; 0.7271. C7+,%; 0.034; 体积发热量(20/20℃高位),MJ/m³; 37.29. He,%; 0.148; 体积发热量(20/20℃低位),MJ/m³; 33.65. H₂,%; 0.004; 硫化氢，mg/m³; /. CO₂,%; 0.08; 总硫，mg/m³; /. O2,%; 0.335; /; /. （3）产品方案 项目产品为净化天然气，产品符合《天然气》(GB17820-2018)一类气标准，产品标准及流向见下表。 表2-6 产品指标及流向 产品名称; 标准要求; 项目产品情况; 产品标准; 产品流向. 净化天然气; 高位发热值：≥34MJ/m3； 总硫(以硫计)≤20mg/m3； H2S(含量)≤6mg/m3； CO2(体积分数)：≤3%；; 高位发热值：37.29MJ/m3； 总硫(以硫计)：未检出； H2S(含量)：未检出； CO2(体积分数)：0.08；; 《天然气》(GB17820-2018)一类气; 当地各大企业. （4）物料平衡情况 根据建设单位提供资料，佳33-3井场现已建成3口气井，产气规模约1000Nm³/d，3.3×106Nm³/a。天然气经加压、干燥后，一部分作为项目天然气发电机燃料，剩余部分由CNG槽车运至当地各大企业使用。项目物料平衡见下表。 表2-7 物料平衡一览表 单位：t/a 序号; 投入; 产出; 备注. 1; 原料气; 2399.43; 干气; 2303.834; 其中302.61t干气用于燃气发电机，其余由槽车运至各大企业使用. 2; /; /; 水分（污水罐）; 92.004. 3; /; /; 水分（干燥器蒸发）; 3.366. 4; /; /; 其他杂质; 0.04. 5; /; /; 无组织排放; 0.186. 6; 合计; 2399.43; 合计; 2399.43. 注：原料气密度0.7271kg/m3，干气密度0.7174kg/m3。 6、公用工程 （1）给水 项目清水通过罐车从附近村镇运至场内。生产过程不用水，用水主要为生活用水。 项目劳动定员3人，生活用水量按《陕西省行业用水定额》（DB61/T943-2020）中陕北农村生活用水计算，为65L/人·天，则项目生活用水量约为0.195m3/d，64.35m3/a。 （2）排水 污水主要包含生活污水、采出水。 生活污水排放系数0.8计算，产生量约为0.156m3/d，51.48m3/a。生活污水排入环保旱厕收集后定期清掏还田。 天然气开采过程会有部分采出水随气流携带至地面，本项目通过两相分离器+压缩+干燥工序对采出水进行分离。 根据产能报告，天然气平均含水量约0.4m3/104m3，CNG回收分离工艺效率约85%（其中约82%进入污水罐，3%经干燥器加热蒸发），计算本项目采出水产生量约为0.279m³/d，92.004m³/a。分离出的采出水经管道排入60m3污水罐，通过罐车定期拉运至神木气田第三处理厂处理。 0.279 0.279 神木气田第三处理厂采出水处理系统 污水罐 采出水 0.156 0.156 拉运肥田 防渗 旱厕 生活 用水 图2-1 项目水平衡图m³/d （3）供电、供气 项目自备天然气发电机组，型号为车用燃气机，额定功率300kW。天然气经过缓冲罐后进入燃气发电机组。燃气发电机组正常运行后，提供1路400V电力接入配电柜，再通过电缆接入现场用电设备。其中燃气源内置放的可燃气体是天然气。 （4）供暖制冷 项目厂区供暖制冷采用分体式空调。 7、劳动定员及工作制度 项目设置劳动定员3人，三班制，每班8小时，年工作330天。 8、平面布置 项目位于榆林市佳县乌镇关西峁村，项目平面布置见附图。 项目井场入口设置于场区东北侧，井场中部自东北向西南依次布设充装区、加气柱、井口气回收处理撬和采气树，生活办公区和旱厕设置于场区东南方向，污水罐设置于生活办公区西南侧，危废贮存库设置于场区西侧。 项目井场500m范围内除北侧外均存在大气环境保护目标，佳县常年主导风向为西北风，项目发电机和排气筒尽可能远离东南侧居民的方位，且东南侧居民距离项目井场均在140m以上，项目平面布置对周边环境保护目标影响较小。 项目根据生产使用要求，结合场地的自然条件和交通运输，动力供应等状况，因地制宜对厂区进行规划布置，厂区总图布置做到工艺流程合理，物流顺畅，功能分区明确，满足工厂内外运输及消防要求，平面布置合理。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程简述 一、施工期工艺流程及产污工序 项目施工期工艺流程见下图。 2-2 施工期工艺流程图 项目在现有井场内施工，施工期工艺流程简述： （1）基础作业：主要包括场地夯实、设备基础施工。主要污染物为机械设备噪声、场地扬尘、施工机械尾气等。 （2）设备安装：主要为设备安装、调试。主要污染物为噪声、固废等。 二、营运期工艺流程及产污工序 （一）营运期工艺流程 （1）气井采出的天然气通过入口管线进入回收设备，首先经过除砂器去除砂石杂质； （2）天然气进入两相分离器进行气、液分离，采用离心分离过滤方式，分离出的气体进入过滤器进行过滤，分离出的采出水通过管道排入污水罐，天然气中含有的少量凝析油进入采出水中； （3）过滤器过滤后气体进入一级气缸进行压缩，压缩后的气体经过冷却器冷却后进入一级气液分离器进行分离；分离后的气体进入二级气缸压缩至20.0MPa，经过冷却器冷却后进入二级气液分离器进行分离。分离出的采出水通过管道排入污水罐； （4）分离后的气体进入干燥器，干燥器设置前置过滤器、分子筛吸附塔、后置过滤器。气体经过滤器过滤后再进入分子筛吸附塔进行吸附，然后经后置过滤器过滤。分子筛采用电加热方式去除筛出的水分，从而达到分子筛的再生； （5）经过干燥器干燥后的干气通过加气柱计量后经加气软管充入槽车，运至各大企业使用。 天然气 两相分离器 压缩机组 干燥器 流量计 紧急切断阀 废气、固废 废气、废水、噪声 废气、噪声、固废 加气柱 供电 燃气发电机 废气、噪声 废气、噪声 装车外运 除砂器 废气、废水、噪声、固废 图2-3 营运期工艺流程与产污环节图 （二）营运期产污工序 （1）废气：主要为天然气发电机组产生的燃烧废气、天然气回收过程设备动静密封点泄漏的烃类气体。 （2）废水：主要为生活污水、采出水。 （3）噪声：主要为压缩机组、干燥器、天然气发电机等设备噪声。 （4）固体废物：主要为生活垃圾，除砂杂质和罐底沉渣、废分子筛、废催化剂、废机油、废机油桶等。 项目运营期主要产污环节及污染物见下表： 表2-8 项目运营期产污环节一览表 类别; 污染源; 产污环节; 主要污染物. 废气; 发电机组; 天然气燃烧; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物. 装车工序; 天然气回收; 非甲烷总烃. 废水; 采出水; 天然气净化; SS、石油类. 生活办公区; 人员生活办公; COD、BOD、氨氮、SS. 噪声; 厂区; 压缩机、发电机组等; 噪声. 固废; 生活区; 人员生活办公; 生活垃圾. 污水罐; 采出水暂存; 除砂杂质和罐底沉渣. 脱水装置; 天然气干燥; 废分子筛. 发电机组; 三元催化转化; 废催化剂. 生产设备; 设备检修; 废机油、废机油桶. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、现有工程环保手续履行情况 项目在佳33-3井场内建设，不涉及新增永久占地。 根据建设单位提供的资料，现有工程环保手续履行情况如下： 表2-9 环保手续履行情况一览表 依托工程环评; 环评批复情况; 环保竣工验收情况; 排污许可. 《冀东油田神木气田佳县区块南区产能建设项目环境影响报告书》; 榆政审批生态发〔2022〕47号; 2024年1月通过竣工环保自主验收; 91610802MA7 0EUTK6X004Y. 2、现有工程主要建设内容 （1）产能环评 环评：冀东油田神木气田佳县区块南区产能建设项目规划井场83座，新钻井625口，建设集气站5座、末站1座、天然气处理厂1座，敷设采气管线455.6km、集气管线129.5km、外输管线10km、新建低压水转输管线23.76km，高压注水管线21.99km。佳县区块南区内部集输能力为18×108m3/a。 验收：根据2023年12月编制完成的《佳县区块南区产能建设项目竣工环境保护验收调查报告》，项目已建成集气站5座、末站1座、处理厂1座，井场73座，钻井366口，敷设采气管线456km、集气管线128.75km、外输管线9.64km，新建低压水转输管线23.66km、高压注水管线21.69km，同时配套建设倒班公寓等附属设施。环评规划建设的井场中尚未建设的钻井另行验收。 本项目属于验收范围内已建井场，管线起点为佳33-3，终点为张家沟集气站，管线长度18.6km，但因产气不足，井口气压力较低未并入集气管线系统。 产能项目开发总体工艺流程由地质勘探到产品外输总体工艺流程见下图。 图2-4 产能项目总体工艺流程图 （2）采出水处理系统 产能项目在神木气田第三处理厂设置综合污水处理设施，对生产废水进行分类收集、分类处理。处理工艺为“调节-高效气浮-过滤-消毒”，处理规模为480m³/d，达到回注标准后回注地层，工艺流程见下图。 图2-5 污水处理工艺流程图 3、现有工程污染物排放情况 现有井场无人值守，运营期不再产生废水、废气、噪声和固体废物。 4、与本项目有关的主要环境问题及整改措施 根据现场调查，项目不存在原有环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 项目位于榆林市佳县，大气基本污染物环境空气质量现状引用陕西省生态环境厅办公室发布的《环保快报》（2024年1~12月全省环境空气质量状况）中佳县的统计数据。2024年区域环境空气质量现状见下表。 表3-1 区域环境空气质量现状评价表 污染物; 项目; 现状浓度 (ug/m³); 标准值 (ug/m³); 占标率 (%); 超标 倍数; 达标 情况. SO2; 年平均质量浓度; 8; 60; 13.33; 0; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 20; 40; 50.00; 0; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 45; 70; 57.14; 0; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 25; 35; 71.43; 0; 达标. CO; 第95百分位数24h均值; 1100; 4000; 27.50; 0; 达标. O3; 第90百分位数日最大8h均值; 164; 160; 102.50; 0.025; 不达标. 由上表可知，佳县O3第90百分位数日最大8h平均值超过《环境空气质量标准》GB3095-2012中二级标准要求。佳县属于环境空气质量不达标区域。 （2）特征污染物 项目废气特征污染因子为非甲烷总烃，产生环节主要为阀门、管线等动静密封点无组织逸散。 根据“《建设项目环境影响报告表》内容、格式及编制技术指南常见问题解答”，“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物”，其中环境空气质量标准指《环境空气质量标准》（GB3095）和地方的环境空气质量标准，不包括《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D、《工业企业设计卫生标准》（TJ36-97）、《前苏联居住区标准》（CH245-71）、《环境影响评价技术导则 制药建设项目》（HJ611-2011）、《大气污染物综合排放标准详解》等导则或参考资料。排放的特征污染物需要在国家、地方环境空气质量标准中有限值要求才涉及现状监测，且优先引用现有监测数据。由于目前国家尚未发布非甲烷总烃的环境空气质量标准，本次评价不再开展非甲烷总烃环境质量现状监测工作。 2、声环境质量现状 根据现场踏勘，项目周边50m范围内不存在声环境保护目标，因此不需要开展声环境质量现状监测。 3、地表水质量现状 项目周边500m范围内无地表水。 4、地下水和土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，地下水、土壤环境原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。项目污水罐、污水管道、井口气回收处理撬等均设置于地上，危废贮存库按照GB18597要求进行防渗，对污水罐和危废贮存库设置围堰，且按照“源头控制、分区防治”相结合的原则，采取分区防渗措施，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应进行控制，项目运营期基本不会污染地下水和土壤。故本环评不开展地下水和土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 项目周边500m范围内不涉及自然保护区、风景名胜区等重要环境保护目标，大气环境保护目标主要为项目周边的居民。 3、声环境 项目周边50m范围内无声环境保护目标。 4、地表水环境 据现场调查，项目井场附近无常年地表径流。 5、地下水环境 项目场界外500m范围内无地下水集中式和分散式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 项目环境保护目标见下表。 表3-2 项目环境保护目标一览表 环境 要素; 坐标/°; 保护对象; 保护内容; 环境功 能区; 相对厂 址方位; 相对厂界 距离/m. 经度; 纬度. 环境 空气. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 项目施工期厂界扬尘执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中规定限值。营运期无组织逸散的非甲烷总烃执行《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）中浓度限值标准。 项目采用燃气内燃机进行发电，燃料为井口天然气。截至目前，我国仍未制定发电用内燃机大气污染物排放标准，根据环函〔2006〕359号文件内容，本次评价选用《重型柴油车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）》（GB17691-2018）作为运营期燃气内燃机发电机组排放废气的排放绩效执行标准，排放浓度和排放速率执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准。标准限值见下表。 表3-3 废气污染物浓度限值 类别; 标准名称及级（类）别; 评价 因子; 标准值. 单位; 数值. 施工扬尘; 《施工厂界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）; 施工 扬尘; mg/m³（周界外浓度最高点）; 拆除、土方及地基处理工程; ≤0.8. 基础、主体结构及装饰工程; ≤0.7. 燃气发电机组; 排放绩效; 《重型柴油车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）》（GB17691-2018）表1天然气燃料; CO; mg/kW·h; 4000. NMHC; mg/kW·h; 160. CH4; mg/kW·h; 500. NOx; mg/kW·h; 460. NH3; mg/kW·h; 10. PM; mg/kW·h; 10. PN; mg/kW·h; 6.0×1011. 排放浓度及排放量; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准; 氮氧 化物; 浓度; mg/m³; 240. 速率; kg/h; 15m排气筒：0.77. 颗粒物; 浓度; mg/m³; 120. 速率; kg/h; 15m排气筒：3.5. 油田开采废气; 《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）; 非甲烷总烃; mg/m³（厂界或边界浓度）; 4.0. 2、废水 项目无废水排放。 3、噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区域标准，具体数值见下表。 表3-4 声环境质量及噪声排放标准 单位：dB（A） 4、固体废物 时段; 类别; 昼间; 夜间. 施工期; GB12523-2011-2类; 70; 55. 运营期; GB12348-2008-2类; 60; 50. 一般工业固体废物排放执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关规定。危险废物排放执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 根据污染物控制指标，结合本项目特点，项目总量控制建议指标见下表： 表3-5 项目总量指标一览表 序号; 污染物名称; 总量指标（t/a）; 备注. 1; NOx; 0.788; /. 2; 非甲烷总烃; 0.186; /. |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 项目施工内容主要包括设备、设施及配套工程的建设。项目占地面积小、工程量小、工期短，主要的环境影响因素为：施工扬尘、设备及车辆废气、施工废水、机械设备噪声及建筑垃圾等。 1、废气 为了最大限度减小施工扬尘对环境的影响，项目应当按照《榆林市扬尘污染防治条例》等要求进行施工，施工期采取的具体措施要求如下： （1）施工场地做到工地周边围挡、物料裸土覆盖、湿法作业、路面硬化、车辆冲洗等防尘措施。 （2）控制道路扬尘污染。运输车辆应保持工况良好，采取遮盖、密闭措施；及时清扫散落在路面上的泥土和建筑材料，定时洒水压尘，减少运输扬尘。 （3）加强物料堆场扬尘监管。施工现场尽量实施建材料统一堆放管理，并尽量减少搬运环节，搬运时防止包装袋破裂。遇恶劣天气加蓬覆盖，必要时设围栏，并定时洒水防尘。减少堆存量并及时利用。 （4）严格按照榆林市有关控制扬尘污染等规定，强化施工期环境管理，加强全员环保意识宣教，制定合理的施工计划，坚决杜绝粗放式施工现象发生。 （5）遇有4级以上大风天气，停止施工，并做好遮掩工作，最大限度地减少扬尘；在大风日加大洒水量及洒水次数。 （6）设置工程概况标志牌，标志牌上公布扬尘投诉举报电话，举报电话应包括施工企业电话和主管部门电话。 （7）项目施工使用商品混凝土。 （8）运输车辆禁止超载，不得使用劣质燃料；严格执行排污监管办法及《非道路柴油移动机械污染物排放控制技术要求》（HJ1014-2020）等要求。 （9）使用符合《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法》（中国第三、四阶段）（GB20891-2014）中第四阶段限值的非道路移动机械。 2、废水 （1）施工废水 ①严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，对地面排水应进行有组织设计、收集回用，严禁乱排、乱流污染道路、水体； ②对施工场地设置的临时沉淀池等要按照规范进行修建，地面要进行防渗硬化，防止生产废水对地下水造成污染。 （2）生活污水 施工人员粪污水进入防渗旱厕，定期清掏肥田；盥洗水用于场内洒水抑尘、绿化用水。 3、噪声 项目距离最近的居民100m，为减少对周边居民的影响，环评要求施工期采取以下措施： （1）选用低噪声施工机械，严格限制或禁止使用高噪声设备。 （2）合理布置施工场地，避免在同一地点安排大量高噪声设备，以防局部声级过高。 （3）严格操作规程，加强施工机械管理，降低人为噪声影响。 （4）采取有效的隔声、减振措施，选用低噪声设备，控制施工机械噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），做到施工场界噪声达标排放。 （5）严格控制施工车辆运输路线，尽量避开午间、夜间居民休息时间，减少对周围敏感点的影响。施工车辆运输物料进入施工场地时应禁止鸣笛，尽量放慢车速。 4、固体废物 （1）建筑垃圾：建筑垃圾成分主要为水泥残渣、废木材、废铁丝、钢筋，以及建材的包装箱、袋等。能回收利用的进行回收利用，不能回收利用的建筑垃圾应集中收集后运往指定的建筑垃圾场进行填埋处置，不得随意乱放，垃圾运输车辆要加盖篷布，避免沿途抛撒。 （2）生活垃圾：施工人员生活垃圾经垃圾桶分类收集后由项目所在区域统一收集后送生活垃圾填埋场处置。 5、土地沙化保护措施 按照《中华人民共和国防沙治沙法》（2018年10月26日修订）及《陕西省生态环境厅关于加强光伏风电等沙区开发建设项目环评管理的通知》（陕环环评函〔2024〕24号）有关规定，在沙化土地范围内从事开发建设活动的，必须事先就该项目可能对当地及相关地区生态产生的影响进行环境影响评价，依法提交环境影响报告；环境影响报告应当包括有关防沙治沙的内容。根据《陕西省防沙治沙规划（2021-2030年）》，佳县属于陕西省防沙治沙规划分区中的黄土（丘陵）覆沙治理区，项目占地范围内不涉及沙化土地封禁保护区及沙地。项目施工过程中拟采取如下措施减缓土壤沙化影响： （1）设备基础开挖全部用于井场平整，严禁随意堆置； （2）采取有效措施减缓施工扬尘，遇到干燥、易起尘的土方施工作业时，辅以洒水抑尘，尽量缩短起尘操作时间，遇到四级及以上大风天气，停止土方作业，同时作业处覆盖防尘网； （3）施工作业结束后及时对施工场地进行整治、恢复，减轻水土流失，使其受影响的程度降到最低。 （4）施工期加强管理，严格控制施工范围，防止项目建设导致土地沙化。 采取以上措施后，项目的建设对区域生态系统的完整性、稳定性及生物多样性影响较小，不会对生态环境造成显著的影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 项目大气污染物主要来自天然气回收过程中泄漏挥发的非甲烷总烃、发电机使用天然气产生的燃烧废气。 （1）废气污染物排放汇总表 表4-1 废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 排气筒 编号; 工序; 污染物; 核算方法; 废气排放形式; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放. 废气排放量 万m³/h; 产生量t/a; 产生速率 kg/h; 收集效率 %; 治理工艺; 去除效率 %; 废气排放量 万m³/h; 排放量 t/a; 排放速率 kg/h; 排放浓度mg/m³; 排放时间h/a. DA001; 燃气发电 机（三元催化转化）; 颗粒物; 产污系数法; 有组织; 574.927; 0.044; 0.006; 100%; 经1根15m高排气筒排放; 0; 574.927; 0.044; 0.006; 7.62; 7920. NOx; 0.788; 0.100; 0.788; 0.100; 137.27. 全厂; 天然气回收; 非甲烷总烃; 无组织; /; 0.186; 0.076; /; /; /; /; 0.186; 0.076; /; 7920. （2）废气源强及产排量核算 ①发电机废气 项目采用1套小型车用燃气机作为生产生活电源，燃料使用本项目生产的干气，属于清洁能源，发电机组运转时产生燃烧烟气，根据产能报告，建设单位使用的天然气不含硫，则项目天然气发电机燃烧废气主要为颗粒物、氮氧化物。 根据建设单位提供的《重型车用燃气机排气污染物（台架）检验报告》（见附件），项目使用的燃气发电机满负荷工作时排放的NOx、NMHC、CO、PM、PN排放速率均可满足《重型柴油车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）》（GB17691-2018）的标准限值。 A满负荷运转时污染物排放情况 根据建设单位提供的《重型车用燃气机排气污染物（台架）检验报告》，项目使用的发电机天然气消耗量为245g/KWh。发电机额定功率为300kW，满负荷运转时天然气用量：245×300=73500g/h，密度按0.7174kg/m3折算，则满负荷时天然气用量为102.453m3/h，按产污系数计算，颗粒物最大排放速率为102.453×103.90×10-6=0.011kg/h；NOx最大排放速率为：102.453×18.71×10-4=0.192kg/h。 B实际运行工况下污染物排放情况 根据项目特点和甲方同类项目运行情况，发电机运行负荷维持在10%~80%之间，发电机大部分时间处于低负荷（平均约为52%）运转，结合工况统计和同类项目实际运行情况，项目燃气发电机天然气实际用量约为0.917t/d，年工作时间330d，天然气总用量302.61t/a。密度按0.7174kg/m3折算，则发电机天然气用量约为42.181万m3/a。根据《排放源统计调查产排污核算办法和系数手册》中“工业行业产排系数手册-4411、4412火力发电热电联产行业系数手册中‘天然气燃机’”以及《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数》，考虑最不利因素，污染物最大排放速率按满负荷运行计算，天然气发电机废气产污系数及排放情况见下表。 表4-2 燃气发电机组燃烧废气污染物排放量统计表 污染物; 产污系数; 产生量t/a; 处理措施; 排放量 t/a; 排放速 率kg/h; 排放浓度 mg/m³. 烟气量; 13.63Nm³/m3-天然气; 574.927万Nm3/a; 经1根15m高排气筒排放; 574.927万Nm3/a; /; /. 颗粒物; 103.90mg/m3-原料; 0.044; 0.044; 0.006; 7.62. NOx; 18.71kg/万m3-原料; 0.788; 0.788; 0.100; 137.27. 根据以上核算结果，燃气发电机污染物经1根15m高排气筒排放，其排放的颗粒物和NOx最大排放速率、排放浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准限值。 ②装置区无组织逸散非甲烷总烃 项目各装置及配套设施主要有泵、压缩机、阀门、法兰及连接件等设备及组件组成，这些输送有机介质的动、静密封点都会存在VOCs（以非甲烷总烃表示）的泄漏排放。根据产能环评报告中数据，评价参考《石化行业VOCs污染源排查工作指南》附录一《设备动静密封点泄漏相关附录》中相关方程法进行计算，其中净检测值SV取500μmol/mol。项目设备动静密封点VOCs泄漏情况见下表。 表4-3 装置区无组织逸散非甲烷总烃情况 设备类型; 组件数量; 相关方程（kg/h排放源）; 本类设备排放总计; t/a. 单个设备kg/h; 全厂kg/h. 泵; 4; 5.03E-05×SV0.610; 2.23E-03; 0.0089; 0.070. 压缩机; 2; 1.36E-05×SV0.589; 5.29E-04; 0.0011; 0.009. 阀门; 16; 2.29E-06×SV0.746; 2.36E-04; 0.0038; 0.030. 连接件; 25; 1.53E-06×SV0.735; 1.47E-04; 0.0037; 0.029. 法兰; 16; 4.61E-06×SV0.703; 3.64E-04; 0.0058; 0.046. 开口阀/开口管线; 2; 2.20E-06×SV0.704; 1.75E-04; 0.0003; 0.002. 合计; 65; /; /; 0.0758; 0.186. 根据计算结果，装置区无组织排放的非甲烷总烃约为0.186t/a。 （3）排气筒排放基本情况 表4-4 排气筒设置参数表 排气筒编号; 排气筒底部中心坐标; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气温度/℃; 排放口类型. 经度; 纬度. DA001; 15; 0.15; 200; 一般排放口. （4）非正常工况下污染物排放分析 项目CNG站场装置检修时为保证检修过程的安全，需排空装置及管道内的残留天然气，残留天然气通过放空立管进行高空排放，因此站场在事故或检修情况下有放空废气产生。 站场设备检修预计每年1~2次，检修前关闭井口气进气阀门，然后排空装置及管道内的残留天然气。单次放空量约5m3，放空时长不超过30min。根据气质报告，项目输送的天然气不含硫化氢，且放空频率低、放空过程持续时间较短，放空量较小，站场周边地势开阔，大气扩散条件较好，因此放空过程对周边大气环境影响较小。 （5）废气治理措施可行性分析 项目排放的废气主要是天然气发电机废气。 项目发电机使用的能源为天然气，属于清洁能源，发电机天然气燃烧废气通过设备自带的三元催化转化装置后经1座15m高排气筒排放，根据设备方提供的检验报告，燃气发电机工作时排放的NOx、NMHC、CO、PM、PN排放速率均可满足《重型柴油车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）》（GB17691-2018）的标准限值。 检修废气主要为天然气，放空频率低、放空过程持续时间较短，放空量较小，放空废气经放空管引至高空排放，大气扩散条件较好，对周边大气环境影响较小。 综上，项目运营期产生的废气在采取相应的污染防治措施后，对周边环境影响较小。 （6）废气监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 陆上石油天然气开采工业》（HJ1248-2022），自备火力发电机组（厂）、配套动力锅炉的自行监测要求按照HJ820执行。项目使用的300KW燃气发电机属于小型内燃机，不属于《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》(HJ820-2017)表1中的燃气锅炉或燃气轮机。因此项目自行监测方案根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）要求确定。项目废气污染源监测计划见下表，废气监测纳入井场监测计划。 表4-5 废气监测计划一览表 类别; 监测点位; 监测项目; 监测频次; 控制标准. 有组织; DA001; 氮氧化物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准限值. 颗粒物; 1次/年. 无组织; 监测当日主导风向厂界外上风向设1个对照点，厂界外下风向设3个监控点; 非甲烷总烃; 1次/年; 《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》(GB39728-2020). 2、废水 项目废水主要为生产废水和生活污水。 （1）生产废水 项目生产废水主要为工艺系统分离出来的采出水。 根据水平衡分析，项目天然气通过两相分离器+压缩+干燥等过程分离采出水产生量共计约为0.279m³/d，92.004m³/a。 类比产能验收报告中同类井场相关数据，项目气井采出水中主要污染物为SS、石油类，产生浓度约为SS：305~545mg/L，石油类：189~315mg/L。采出水经管道排入60m3污水罐暂存，定期通过罐车拉运至神木气田第三处理厂处理，本项目采出水量较小，根据现有工程概况可知，神木气田第三处理厂处理的综合废水处理系统可处理项目采出水，依托可行。 （2）生活污水 根据水平衡分析，员工生活污水产生量为51.48m³/a。根据产能环评报告中数据，生活污水中的主要污染物为COD、BOD5、氨氮、SS等。生活污水通过旱厕收集后用于周边农田施肥。 综上所述，项目污水对地表水环境影响较小。 （3）污水处理措施可行性分析 项目生活污水产生量较小，设置旱厕收集后用于周边农田施肥不外排。 建设单位已在榆佳经济技术开发区建成神木气田第三处理厂，内设综合污水处理设施，处理的废水包括气田采出水、生产废水等，设计处理规模为480m3/d，实际处理量306.55m3/d（占处理能力的63.9%），污水处理工艺为“三相分离-调节-高效气浮-过滤-消毒”，达到回注标准后回注于神木气田第三处理厂部署的7口回注井，分别为回注井1、回注井2、回注井3、回注井4、回注井5、米5井和神121井。 项目分离采出水属于神木气田第三处理厂综合污水处理设施处理的废水种类，满足其进水水质要求；项目分离采出水产生量约为0.279m3/d，仅占综合污水处理设施处理能力的0.06%，综合污水处理设施尚有较大的处理余量，可以满足本项目采出水处理需求；神木气田第三处理厂位于项目西北约27km，罐车运距约49km。由于项目产生的分离采出水较少，每年最大运输次数为4次。综上项目生产废水依托神木气田第三处理厂处理可行。 3、噪声 （1）噪声源强 项目噪声源主要是压缩机组、发电机、风机等设备噪声，主要集中在压缩撬房、发电机房处，噪声源强约为75~95dB（A），工业企业噪声源强调查清单（室内声源）见下表。 表4-6 本项目主要噪声源统计表（室内声源）单位：dB（A） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声压级/dB(A); 运行 时段. （声压级/距声源距离）/（dB(A)/m）; X; Y; Z. 1; 压缩撬房; 压缩机组; 95/1; 吸声外壳、基础减振; 70; 30; 0.5; 1; 95; 昼夜. 2; 加气柱; 75/1; 基础减振; 80; 40; 0.5; 1; 75; 昼夜. 3; 发电机房; 发电机; 90/1; 基础减振; 60; 35; 0.5; 1; 90; 昼夜. 4; 风机; 75/1; 隔声罩; 58; 37; 0.2; 1; 75; 昼夜. 注：厂界最西侧边界点作为原点（0，0，0）。 （2）噪声治理措施 为达到有效降噪的目的，项目采取噪声防治措施如下： ①在各种设备采购时，尽可能选用低噪声设备，从源头上减少噪声源强； ②井场总体布置中将高噪声设备布置在远离厂界处，将高噪声设备与办公区隔开； ③压缩机组、加气柱撬装设备均位于压缩撬房内且撬装设备采用吸声外壳，发电机、风机均位于风机房内，可通过墙体、门窗隔声； ④压缩机组、发电机等机械设备在安装时加衬弹性垫料等设置基础减振装置；在风机送风管道安装柔性接头，减少空气动力性噪声； ⑤加强对机械设备的维修保养，让机械设备保持良好的运行状态，避免在不良状态下产生高频噪声。 ⑥从传播途径上，加强井场绿化，控制噪声的传播。 （3）预测模式 1）预测条件假设 ①所有产噪设备均在正常工况条件下运行； ②室内噪声源考虑声源所在厂房围护结构的隔声作用； ③考虑声源至预测点的距离衰减，忽略传播中建筑物的阻挡、地面反射以及空气吸收等影响。 2）预测模式 按照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的模式进行预测。 ①室外声源 室外点声源在预测点的声压级为： 式中：LA(r)—噪声源在预测点的声压级，dB(A)； LA(r0)－参考位置r0处的声压级，dB(A)； r0－参考位置距声源中心的位置，m； r－声源中心至预测点的距离，m； ②室内声源 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出： Lp2=Lp1-（TL+6） 式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2—靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL—隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，(本环评取10dB)。 然后将室外声源的声压级和透过面积换算成等效室外声源，计算处中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 ③项目各声源处于半自由声场，预测厂界外1米处噪声级采用如下公式： 式中：Lp（r）——预测点处声压级，dB； Lw——由点声源产生的倍频带声功率级，dB； r——预测点距离声源的距离。 ④预测点等效声级贡献值计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室内声源个数； ti——在T时间内i声源工作时间，s； M——等效室外声源个数； tj——在T时间内j声源工作时间，s。 （4）预测参数 预测点选择在厂界四周，项目主要噪声设备与厂界距离见下表。 表4-7 各生产设备至厂界距离（单位：m） 序号; 声源名称; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 1; 发电机; 35; 80; 15; 20. 2; 压缩机组; 25; 70; 25; 40. 3; 加气柱; 25; 80; 25; 30. 4; 风机; 40; 85; 10; 25. （5）噪声预测结果 项目高噪声设备均设置于室内，压缩机设吸声外壳并基础减振，发电机和加气柱均采取基础减振措施，风机设隔声罩，吸声外壳、隔声罩、基础减振降噪量分别取5dB(A)，取采取措施后，项目厂界噪声贡献值预测结果见下表。 表4-8 厂界噪声贡献值 噪声值（单位：dB（A））; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 昼; 夜; 昼; 夜; 昼; 夜; 昼; 夜. 贡献值; 42; 42; 32; 32; 44; 44; 42; 42. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类; 昼间：60dB（A）夜间：50dB（A）. 由上表可见，厂界噪声贡献值能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值，因此本项目噪声对周围环境的影响小。 （6）噪声监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中的要求，项目噪声监测要求见下表。 表4-9 项目噪声监测计划表 类别; 监测项目; 监测点位; 监测频次; 执行标准. 噪声; LAeq; 厂界四周各1个点; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类. 4、固废 项目营运期产生的固废为生活垃圾、罐底沉渣、废分子筛、废催化剂、废油、废油桶等危险废物。 （1）固废产生情况 ①生活垃圾 项目劳动定员3人，垃圾产生量以0.5kg/d人计，产生量为1.5kg/d，0.495t/a。本项目生活垃圾集中收集，由村镇环卫部门清运。 ②除砂杂质和罐底沉渣 根据建设单位提供资料，除砂杂质和罐底沉渣产生量约0.4t/a。根据《国家危险废物名录（2025年版）》，罐底沉渣废物类别为HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码为900-210-08。收集后暂存于6m3危废贮存库，定期交由有资质单位处理。 ③废分子筛 根据建设单位提供资料，分子筛由生产厂家进行更换，频次约为1次/5年，产生的废分子筛约0.2t/次，收集后暂存于6m³危废贮存库，定期交资质单位处理。 ④废催化剂 根据建设单位提供资料，三元催化器中催化剂由生产厂家进行更换，频次约为1次/5年，产生的废催化剂约0.002t/次。根据《国家危险废物名录（2025年版）》，废催化剂废物类别为HW50废催化剂，废物代码为900-049-50。收集后暂存于6m3危废贮存库，定期交有资质单位处理。 ⑤废机油及废机油桶 压缩机、发电机等设备由专业单位进行定期保养检修，该过程会产生废机油和废机油桶，产生量约0.04t/a。根据《国家危险废物名录（2025年版）》，废机油及废油桶废物类别为HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码为900-249-08。废机油及废油桶等收集后暂存于6m3危废贮存库，定期交有资质单位处理。 表4-10 项目固体废物产生情况一览表 编号; 名称; 产生 环节; 废物 类别; 废物代码; 物理 性状; 危险特性; 产生量; 处置方式. S1; 生活垃圾; 日常生活; 生活 垃圾; /; /; /; 0.495t/a; 集中收集，村镇环卫部门清运. S2; 除砂杂质和罐底沉渣; 采出气除杂; 危险 废物; HW08（900-210-08）; 半固态; T/I; 0.4t/a; 分类收集后分区暂存于6m3危废贮存库，定期交由有资质单位处理. S3; 废分子筛; 过滤干燥吸附介质; HW49（900-041-49）; 固态; T/In; 0.2t/次（5a）. S4; 废催化剂; 三元催化器; HW50（900-049-50）; 固态; T; 0.002t/次（5a）. S5; 废机油及废油桶; 设备维修保养; HW08（900-249-08）; 液态/固态; T/I; 0.04t/a. （2）处置去向可行性及环境管理要求 1）一般固废： ①按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）），设置暂存场所。 ②不得露天堆放，防止雨水进入产生二次污染。 ③生活垃圾要进行分类收集处理。 2）危险废物： 建设单位需设置面积约为6m3的危废贮存库，危险废物集中收集至危废贮存库，定期交由有资质单位处理。 危废贮存库的设置要求： - A、环评要求危废贮存库采用至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s）的防渗层，或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。同时，做好防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐及其他环境污染防治措施，避免造成雨淋、渗漏、扬尘等二次污染。危废贮存库设置防渗围堰（高度不低于10cm）和空桶以备应急使用； B、危险废物分类暂存于危废贮存库内，采用专用容器分类收集； C、按照要求设置危险废物管理制度、危险废物相关标识标牌； D、要求企业履行申报登记制度、建立危废管理台账，及时登记各种危废的产生、转移、处置情况。 综上所述，在加强施工过程固体废物管理的前提下，固体废物可以全部合理处置，不会造成二次污染，环境影响较小。 5、地下水及土壤 项目地下水污染防治措施按照“源头控制、分区防治”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应进行控制。具体措施如下： （1）污染源控制措施 源头控制主要包括实施清洁生产及各类废物循环利用，减少污染物的排放量；在工艺、设备、污水储存及处理构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。 （2）分区防渗措施 项目参照《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）规定的防渗措施进行污染防治分区及设计。根据装置、单元的特点和所处的区域及部位，将建设场地划分为一般防渗治区、简单防渗区和危废贮存库，见附图。 简单防渗区采取一般地面硬化措施。 一般防渗区区防渗性能不应低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。防渗层可由单一或多种防渗材料组成。输气管线的防腐、材料、强度等应符合《输气管道工程设计规范》GB50251。 危废贮存库按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)中的防渗要求建设。即防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数<10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数<10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 表4-11 地下水污染防治分区及防渗要求 区域划分; 装置、单元名称; 污染防治区域; 防渗技术要求. 一般防渗区; 污水罐（地上）; 承台式罐基础; 采用防渗防腐储罐。罐基础及围堰区铺设防渗土工膜或采用混凝土基础，防渗层的防渗性能不应低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能. 围堰区. 污水管道（地上）; 地上管道; 采用防渗防腐管道. 井口气回收处理撬; 地上设备; 采用防渗防腐设备. 旱厕; 粪池; 采用抗渗混凝土. 简单防渗区; CNG充装区; 装置区; 一般地面硬化. 发电间. 加气柱. 生活办公区; 生活办公区. 危废贮存库; 地面及裙脚; 按照GB18597执行，至少1m厚黏土层（渗透系数<10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数<10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料. 项目为井口天然气回收工程，不会导致场地土壤的盐化、碱化、酸化等，可能对土壤产生的影响主要为运营过程中危废泄露通过地面漫流和垂直入渗的方式污染土壤。在采取以上源头控制及分区防渗措施后，正常情况下，不会对项目场地地下水及土壤环境造成污染。 6、环境风险 （1）风险源分布及影响 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），项目涉及到的危险物质主要为天然气和机油、废机油。天然气的主要成分为甲烷，机油和废机油属于矿物油类物质，项目环境风险物质的理化特性见下表。 表4-12 天然气理化特性一览表 标识; 名称：甲烷（NATURALGAS）; 分子式/分子量：CH4/16.04276. CAS编号：74-82-8; 危规号：21007. 理化性质; 有害物成分：甲烷; 外观与性状：无色无味气体. 熔点/沸点：-182.5℃/-161.5℃; 溶解性：极难溶于水. 临界温度：-82.6℃; 临界压力：4.59MPa. 相对密度（水=1）：0.42（-164℃）; 相对密度（空气=1）：0.5548（273.15K、101325Pa）. 健康危害; 甲烷对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达25%-30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。若不及时远离，可致窒息死亡。皮肤接触液化的甲烷，可致冻伤。. 急救措施; 皮肤接触或眼睛接触：皮肤或眼睛接触液态甲烷会冻伤，应及时就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。. 危险特性; 易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与五氟化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化氧及其它强氧化剂接触反应剧烈。燃烧（分解）产物：碳（极不完全燃烧）、一氧化碳（不完全燃烧，有害）、二氧化碳和水（完全燃烧）。. 灭火方法; 切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。. 应急处理; 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。也可以将漏气的容器移至空旷处，注意通风。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。. 操作注意事项; 密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止气体泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂接触。在传送过程中，钢瓶和容器必须接地和跨接，防止产生静电。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。. 储存注意事项; 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与氧化剂等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。. 工程控制; 生产过程密闭，全面通风。. 防护措施; 呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，但建议特殊情况下，佩带自吸过滤式防毒面具（半面罩）。 眼睛防护：一般不需要特别防护，高浓度接触时可戴安全防护眼镜。 身体防护：穿防静电工作服。 手防护：戴一般作业防护手套。 其它：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。. 主要用途; 作为燃料及制造氢气、碳黑、一氧化碳、乙炔、氢氰酸及甲醛等的原料。. 运输注意事项; 采用槽车运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。严禁与氧化剂等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。中途停留时应远离火种、热源。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。. 表4-13 机油的理化性质及危险特性 标识; 中文名：机油、润滑油; 英文名：Lube oil. 分子式：无资料; 分子量：230~500. CAS号：无资料. 理化 性质; 外观与形状：油状液体，淡黄色至褐色，无气味或略带气味. 熔点(℃)：-18; 沸点(℃)：282-338. 相对密度(水=1)：0.875; 稳定性：稳定. 临界压力(Mpa)：无资料; 临界温度(℃)：无资料. 燃点(℃)：184~238; 闪点(℃)：143~189. 相对蒸气密度(空气=1)：无资料; 溶解性：不溶于水. 用途：用作机械的摩擦部分，起润滑、冷却和密封作用. 危险 特性; 灭火方法：泡沫、二氧化碳、干粉、砂土; 燃烧性：丙类可燃液体. 爆炸上限(％)：10.2; 爆炸下限(％)：3.8. 燃烧热(kJ/mol)：无意义; 燃烧(分解)产物：CO、CO2. 危险特性：遇明火、高热可燃; 禁配物：强氧化剂. 健康 危害; 侵入途径：吸入、食入、经皮吸收. 健康危害：皮肤接触可引起接触性皮炎、油性痤疮，吸入可引起吸入性肺炎。可引起神经衰弱综合征，呼吸道和眼刺激症状及慢性油脂性肺炎，接触石油润滑油类的工人，有致癌的病例报道。. 毒理特性; 大鼠吸入HNS4h，其LC为5300（4400、6700）mg/m3。大鼠吸入HNS浓度600mg/m3，狗吸入浓度3800mg/m3，6h无明显不适症状。吸入浓度5500mg/m3，每天6h，每周5天，13周后，75%大鼠的肾小管上皮有变性肿胀，伴有染成浅红色均匀的胞浆内凝固物，而在2100或610mg/m3的浓度与对照组比无显著差异。HNS浓度3200~4300mg/m3，大鼠和狗吸入6h，无上呼吸道刺激症状。. 动物实验表明，烃类物质在呼吸道中的毒性至少是在胃肠道中的140倍。假如这一发现适用于人类，在小儿胃中350mL可以致死，而在肺中仅2.5mL即可致命。 症状和体征：主要是呼吸系统，胃肠道和中枢神经系统的症状和体征。最初，受害者有咳嗽，气哽，甚至仅闻一点气味即可能引发呕吐；继之出现发绀，屏气和持续的咳嗽。年长儿童可能主诉胃内灼烧感以及出现自发性呕吐。中枢神经系统症状有嗜睡，昏迷和抽搐。这些表现一般与剂量有关，而且摄入轻质油和重质煤油的症状是最严重的。严重病例会出现心脏扩大，心房颤动和致命的心室颤动。对肾脏和骨髓的损害已有阐述。因肺炎致死通常发生在24小时之内。无症状肺炎的消散大约需1周，而重质煤油引起的肺炎需要5～6周。. 急救; 皮肤接触：脱去污染的衣着，用大量清水冲洗。 眼睛接触：立即翻开上下眼睑，用大量流动清水或生理盐水冲洗，就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅，如呼吸困难，给输氧，立即进行人工呼吸，就医。 食入：饮足量温水，催吐，就医。. 个体防护; 工程控制：密闭操作，注意通风。 呼吸系统防护：空气中浓度超标时，建议佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应佩戴空气呼吸器。 眼睛防护：必要时，戴安全防护眼镜。 身体防护：穿防毒物渗透工作服。 手防护：戴橡胶耐油手套。 其他防护：现场严禁吸烟，避免长期反复接触。. 泄漏处理; 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入，切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源，防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏用砂土或其他不燃材料吸附或吸收。大量泄露构筑围堤或挖坑收容。. 操作处置与储存; 操作注意事项：注意通风，操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员戴化学安全防护眼镜，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。避免与氧化剂接触。搬运时轻装轻卸，防止包装容器损坏，倒空的容器可能残留有害物质。 储存注意事项：储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。应与氧化剂分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄露应急处理设备和合适的收容材料。. （2）环境风险潜势判断 项目不设天然气储罐，每日生产的压缩天然气储存于槽车管束（6管）内，直接由CNG槽车拉运。根据建设单位提供的资料，井口天然气压力为3.0MPa，槽车天然气压力为20MPa，采用6管槽车拉运，总容积为25m3（20MPa），槽车中天然气总量为4.25t，井场中天然气管线长度约420米，管径为50mm，管道中天然气压力为3.0MPa，天然气在线量约为0.02t。设备中的机油和危废贮存库暂存的机油和废机油量分别为0.02t。项目涉及的环境风险物质及风险的Q值判定见下表。 表4-14 项目风险物质Q值一览表 危险物质; CAS号; 最大贮存量（t）; 临界量（t）; Q值. 天然气; 74-82-8; 0.02（工艺区）; 10; 0.002. 4.25（运输车辆）; 10; 0.425. 机油; /; 0.04（设备）; 2500; 0.000016. 废机油; /; 0.04（危废贮存库）; 2500; 0.000016. 合计; 4.31; /; 0.427032. 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中对应临界量，项目Q值小于1，因此，项目无需设置专项评价。 （3）环境风险识别 1）火灾爆炸风险分析 项目原料天然气属于易燃物质，其储存于生产现场工艺设备及管线内，如发生火灾或爆炸，将在短期内释放大量能量，造成建筑破坏和人员伤亡，其燃烧、爆炸产生的有害气体随空气流通往下风向扩散对大气环境产生污染，火灾发生后的消防用水化学需氧量、石油类、悬浮物等污染物浓度高，若直接进入环境，会对周边水体造成一定影响。 机油、废机油属于可燃物质，主要存在于设备和危废贮存库中，一般不会发生爆炸事故，如发生火灾事故，将在短期内释放大量能量，造成建筑破坏和人员伤亡，其燃烧产生的有害气体随空气流通往下风向扩散对大气环境产生污染。机油、废机油发生火灾一般使用干粉灭火器或使用砂土覆盖灭火，不会产生废水。 2）泄漏风险分析 角阀松动、减压器挡板失灵、密封件损坏等造成泄漏事故，气体随空气流通往下风向扩散对大气环境产生污染。机油和废机油泄漏至地上，随土壤下渗污染土壤和地下水。 3）人为误操作因素 由于管理人员、操作人员的素质、技术水平、应变能力及责任心等原因等造成的事故所占的比例也比较大。 （4）风险防范措施 1）工程前期及设计阶段的事故防范措施 ①严格按防火规范布置平面，站场内的电气设备及仪表按防爆等级选用； ②站内所有设备、管线均应做防雷、防静电接地； ③安装火灾设备检测仪表、消防自控设施； ④在可能发生天然气泄漏或积聚的场所应按照《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》（GB50493-2009）要求设置甲烷气体报警装置； ⑤设立紧急切断系统； ⑥设安全泄放系统，当系统出现超压时，通过设在系统中的安全阀或手动放空阀，自动或手动放空； ⑦场内利用道路进行功能分区，将生产区和生活区分开，减少了生产区和生活区的干扰，减少危险隐患，同时便于生产管理。 2）运行阶段的事故防范措施 ①设置过流保护及紧急切断装置，进一步提高工艺管线及阀门质量，并加强其日常维护保养； ②设置自动报警及排气装置，以便任何设备发生泄漏都能及时发现，及时采取措施； ③做好生产设备的维修检验工作； ④配置灭火器、铁锹、砂土等消防器材，加强电气设备、危废贮存库的日常巡视和检查工作。 3）管理措施 ①制定安全环保管理制度及有效的安全管理组织，确保各种有关的安全管理规定能在各个环节上得到充分落实，并能有所改进与提高。 ②在投产运行前，应制定出正常、异常或紧急状态下的操作手册和维修手册，并对操作、维修人员进行培训，持证上岗，避免因严重操作失误而造成的事故； ③加强对工作人员素质方面的教育及训练，包括安全环保知识、安全技术、安全心理、职业卫生及排险与消防活动等，而且要时常演练与考核。 ④制定应急操作规程，在规程中应说明发生事故时应采取的操作步骤，规定抢修进度，限制事故的影响； ⑤对项目附近的人员加强教育，减少、避免发生第三方破坏的事故； ⑥对生产设备有完善的检查项目、维护方法；按计划进行定期维护；有专门档案（包括维护记录档案），文件齐全； ⑦项目突发环境事件应急预案纳入中国石油天然气股份有限公司冀东油田西部分公司突发环境事件应急预案体系。 7、项目环保投资 项目总投资项目430万元，其中估算环保投资27.5万元，占总投资的6.4%。项目拟采取的污染治理措施及投资估算情况见下表。 表4-15 主要环保设施及投资估算一览表 项目; 内容; 投资/万元. 营运期; 废水; 生产废水; 60m3污水罐，设置围堰，定期拉运至神木气田第三处理厂处理; 4.0. 废气; 燃气发电机; 通过设备自带的三元催化转化装置后经1根15m高排气筒排放; 10.0. 噪声; 采取基础减振措施，风机设隔声罩，压缩机组设吸声外壳，高噪声设备均置于室内; 3.0. 土壤、地下水; 采取源头控制、分区防渗措施。危废贮存库按照GB18597执行；污水罐（地上）、污水管道（地上）、井口气回收处理撬、旱厕为一般防渗区，CNG充装区、加气柱、生活办公区、发电间为简单防渗区; 5.0. 固废; 生活垃圾; 垃圾收集点，由环卫部门清运处理; 0.5. 废机油、废油桶、除砂杂质和罐底沉渣等; 收集后暂存于6m³危废贮存库，定期交由资质单位处理; 3.0. 环境风险; 1套管控管线及放空管，可燃气体探测仪等风险防范措施; 2.0. 合计; 27.5. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物 项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 发电机发电（天然气）燃烧废气DA001 | NOx、颗粒物 | 设备自带三元催化转化装置+15m高排气筒 | 排放绩效执行《重型柴油车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）》（GB 17691-2018）、排放速率和浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值 |
|  | 动静密封点 | VOCs | 无组织排放 | 《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）无组织排放浓度限值 |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、NH3-N、SS、BOD | 旱厕收集定期拉运肥田 | 不外排 |
|  | 采出水 | SS、石油类 | 60m3污水罐，定期拉运至神木气田第三处理厂处理 |  |
| 声环境 | 发电机、压缩机等高噪声设备 | 噪声 | 隔声、减振等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾 |  | 垃圾收集点，村镇环卫部门清运处理 | 全部合理处置 |
|  | 除砂杂质和罐底沉渣、废分子筛、废机油、废油桶等 |  | 收集后暂存于6m3危废贮存库，定期交由资质单位处理 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 采取源头控制、分区防渗措施。危废贮存库按照GB18597执行；污水罐（地上）、污水管道（地上）、井口气回收处理撬、旱厕为一般防渗区，CNG充装区、加气柱、生活办公区、发电间为简单防渗区 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 项目涉及的环境风险物质主要为甲烷、废机油和废机油，储存量很少，小于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中的临界量要求。环境风险防范措施：设1套管控管线及放空管，放散管位于场地下风向，系统紧急停机时，切断紧急切断阀，系统内气体通过放散管排放；工艺装置安装紧急控制装置；可燃气体泄漏检测装置和事故报警器；组织员工应急培训、应急演练、设灭火器、铁锹及砂土等应急物资 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 公司设立环境管理机构，项目设置环保专员，制定环保制度，完善环保台账，加强环保检查，履行环保管理职责。 |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，中国石油天然气股份有限公司冀东油田西部分公司佳33-3气井井口天然气回收项目符合国家产业政策，选址符合相关要求。在落实项目环评报告提出的环境保护措施后，各类污染物均能达标排放，从环境保护角度分析，本次建设项目环境影响可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.186t/a | / | 0.186t/a | +0.186t/a |
|  | 颗粒物 | / | / | / | 0.044t/a | / | 0.044t/a | +0.044t/a |
|  | NOx | / | / | / | 0.788t/a | / | 0.788t/a | +0.788t/a |
| 废水 | 不外排 | / | / | / | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾 | / | / | / | 0.495t/a | / | 0.495t/a | +0.495t/a |
| 危险废物 | 废机油及废油桶 | / | / | / | 0.04t/a | / | 0.04t/a | +0.04t/a |
|  | 废分子筛 | / | / | / | 0.2t/次（5年） | / | 0.2t/次（5年） | +0.2t/次（5年） |
|  | 废催化剂 | / | / | / | 0.002t/次（5a） | / | 0.002t/次（5a） | +0.002t/次（5a） |
|  | 除砂杂质和罐底沉渣 | / | / | / | 0.4t/a | / | 0.4t/a | +0.4t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①